## 第3章 基于sMTJ的伊辛求解仿真框架与性能评估

本章评估第二章封装的sMTJ概率单元在组合优化任务中的求解能力，目标是回答同一物理阵列承担伊辛求解时，全自旋三位一体架构在算法、器件与硬件三层上的可达性能与边界。在伊辛语境下，sMTJ直接担任自旋，其Sigmoid翻转概率对应玻尔兹曼分布下的单自旋条件采样，器件本征行为因而会直接进入算法层结果。

本章建立从问题编码到性能投影的仿真评估链路：3.1节把Max-Cut、旅行商问题与整数分解统一归约为(J,h)接口下的伊辛哈密顿量最小化，使各类异构问题在求解器入口处共享同一对象；3.2节以5节点Max-Cut示例展示问题、编码、采样、退火与解码的物理流程；3.3节在G-set、TSPLIB与半素数三组公共基准上评估理想sMTJ-Gibbs动力学的求解能力、与经典Metropolis-SA之间的算法层差异以及在约束密集QUBO上的结构性边界；3.4节将第二章的五参数行为模型接入求解器，给出器件非理想性的灵敏度排序，并把算法层成功概率投影至sMTJ阵列、CMOS p-bit ASIC、FPGA SBM与CPU四类电学Ising硬件之上作时间与能耗对比；3.5节归纳本章对主线的贡献以及向第四章PBNN任务传递的方法学约束。

### 3.1 组合优化问题的伊辛形式化

组合优化问题的伊辛形式化是抽象问题与物理求解器之间的接口层。本节先给出伊辛模型作为组合优化求解器的统计物理基础，再把Max-Cut、旅行商、整数分解以及其它典型NP-hard问题统一翻译为伊辛哈密顿量

H(s)=−i<j​Jijsisj−i​hisi, si∈{−1,+1}

的最小化问题，使后续求解器在接口上仅面对耦合矩阵J与外场向量h两个对象。

#### 3.1.1 伊辛模型作为组合优化求解器的理论基础

伊辛模型源自统计物理对铁磁相变的描述，其哈密顿量在给定耦合矩阵J与外场h后定义了关于自旋构型s的能量函数。处于温度T的热浴中时，系统取任一构型的概率服从玻尔兹曼分布

p(s)=1Zexp[−βH(s)],  Z=s​exp[−βH(s)]

其中β=1/(kBT)为逆温度，Z为配分函数。当β→∞即温度趋于零时，分布的概率质量集中于使H取最小值的基态构型s*上。若一个组合优化问题被映射为伊辛哈密顿量且保证最优解对应基态，则原优化问题即归结为在低温极限下寻找玻尔兹曼分布的众数。所有伊辛求解器都建立在这一工作逻辑之上。

一般含任意符号耦合的伊辛自旋玻璃基态求解为NP-hard：哈密顿能量在高维离散空间{−1,+1}N上呈高度非凸景观，存在指数多的局部极小。若直接在零温极限下进行贪婪下降，系统常被局部极小所俘获而无法达到全局最优。Kirkpatrick等提出的模拟退火算法 (simulated annealing，SA) 令系统在较高温度下充分遍历构型空间以跨越能量势垒，再以适当速率降低温度并持续采样，最终在低温极限下逼近基态。模拟退火理论进一步表明，冷却调度足够慢且与能垒深度匹配时，马尔可夫链可依概率收敛至全局最优；典型充分形式为温度按T(t)∝1/logt衰减。实际工程中为兼顾解质量与求解时间，更常用几何或线性退火。本章将SA作为求解器内核的算法基础，并将其sMTJ物理实现 (即p-bit SA) 作为后续基准的核心评估对象。

在实现层面，玻尔兹曼分布的采样可通过马尔可夫链蒙特卡罗方法的单自旋更新获得。任一自旋si在给定其它自旋s≠i时的条件概率仅依赖于该自旋所处的有效局部场

hieff=j≠i​Jijsj+hi

具体形式为

p(si=+1∣s≠i)=11+exp(−2βhieff)=σ(2βhieff)

其中σ(⋅)为sigmoid函数。该条件概率在形式上与双稳态随机器件在外部偏置与热扰动共同作用下的占据概率分布一致。正因如此，sMTJ得以直接充当伊辛自旋，在硬件层面实现玻尔兹曼采样。

#### 3.1.2 伊辛哈密顿量与QUBO的等价变换

许多文献以二次无约束二值优化 (quadratic unconstrained binary optimization，QUBO) 形式给出映射：

f(x)=x⊤Qx, xi∈{0,1}

其中Q为对称矩阵。通过线性变换si=2xi−1可将伊辛模型与QUBO相互转化。将sisj=4xixj−2xi−2xj+1以及si=2xi−1代入伊辛哈密顿量并整理，可得

H(s)=−4i<j​Jijxixj+2i​​j≠i​Jij−hi​xi+C

其中常数C=−i<j​Jij+i​hi不影响最小化。对照QUBO定义可读出

Qij=−4Jij (i<j),  Qii=2​j≠i​Jij−hi

反之，给定QUBO参数时取si=2xi−1即可读回等价的伊辛参数。两种形式在多项式时间内可无损互换，最优解也一一对应。本章后续一律采用伊辛形式描述，与以QUBO形式发布的基准实例或算法实现对接时只需按上式完成系数重映射。该转换在仿真框架中被实现为problems.qubo_to_ising(Q)，取J=−Qoff/4与hi=−Qoff1/4−Qii/2，其中Qoff表示Q剥离对角后的部分。所有QUBO形式的问题 (TSP、因子分解等) 均先在各自问题模块中装配Q矩阵，统一经该转换函数进入求解器。

#### 3.1.3 Max-Cut问题的伊辛映射

Max-Cut的判定形式为NP-complete，优化形式为NP-hard。作为加权无向图划分问题，它给定G=(V,E,w)，要求寻找将顶点集V划分为两部分(S,S)的方案，使被切断的边权和

cut(S)=(i,j)∈E, i∈S, j∈S​wij

最大。

设自旋si=+1表示i∈S、si=−1表示i∈S，则i,j分属两侧时sisj=−1、同侧时sisj=+1。于是

cut(S)=12(i,j)∈E​wij(1−sisj)=W2−12(i,j)∈E​wijsisj

其中W=(i,j)∈E​wij。最大化切割等价于最小化

H(s)=−i<j​Jijsisj,  Jij=−wij/2,(i,j)∈E0,其它

外场项hi≡0。

该映射适合作为伊辛机基准：J的稀疏模式与原图邻接矩阵一致，问题规模|V|即为自旋数，不引入任何辅助变量；同时它不含约束惩罚项，全体自旋构型都是可行解，求解器不会因惩罚权重选取不当而陷入不可行区。Goemans和Williamson基于半定规划给出的0.87856近似比保证，为启发式求解器的解质量提供了经典参照。由Ye整理并发布于Stanford公开站点的G-set基准集是Max-Cut求解器文献中的标准实例集，本章用作Max-Cut性能评估基准。

#### 3.1.4 旅行商问题的伊辛映射

对含n个城市的对称旅行商问题 (traveling salesman problem，TSP)，采用n×n二值编码：变量xv,j∈{0,1}表示城市v是否位于巡游的第j个位置。合法的巡游需满足每个城市恰被访问一次、以及每个位置恰含一个城市，这在伊辛形式下以惩罚项表示：

Hconst=Av​​1−j​xv,j​2+Aj​​1−v​xv,j​2

路径长度项为

Hcost=B(u,v)∈E​duvj=1nxu,jxv,j+1

其中下标j按模n循环，duv为城市间距离。完整哈密顿量为H=Hconst+Hcost，经xi=(1+si)/2代换即化为伊辛形式。

惩罚系数A,B的选取直接关系到基态是否对应合法路径。当A>B⋅maxu,vduv时，任何违反约束带来的能量上升都超过路径代价可能的最大下降，从而保证基态解的可行性。该映射将原本n城市的问题放大到n2个自旋，耦合矩阵呈块结构：城市块内部完全耦合以执行单城约束，位置块内部亦然；跨块耦合由距离矩阵填充。规模放大与耦合密集是TSP被用作求解器压力测试的主要原因。

可行性条件A>Bdmax给出的是基态保证，并未说明退火过程中可行域的可达性。在仿真框架的problems.build_tsp_problem实现中，惩罚系数采用参数化形式A = A_margin * B * dmax，A_margin由调用方显式给定。本章主基准取A-margin=2.0 (惩罚是距离最大值的两倍)。但后续基准节的实测显示，该取值下ulysses16等实例的单次试验可行率仅3%，远低于由基态可行性条件直接外推的预期。这说明基态可行性条件并不足以保证退火过程中可行域的可达性，其机理留待后续基准节结合实测数据与能量轨迹展开。考虑到这一点，本框架在问题装配接口上把A-margin设为显式超参数，不再固定为常数，从而为系统扫描留出接口：

def build_tsp_problem(D, B=1.0, A_margin=2.0, name=None):
    n = D.shape[0]
    A = A_margin * B * float(D.max())  # penalty strength
    # ... assemble Q via row/column constraint and cost terms ...
    return Problem(name=name, n=n * n, J=J, h=h,
                   meta={"D": D, "n_cities": n, "A": A, "B": B})

这一参数化在后续TSP基准的消融实验中被直接使用，扫描A-margin∈{1.2,1.5,2.0,3.0,5.0,10.0}。

#### 3.1.5 整数分解的伊辛映射

给定合数M，寻找正整数p,q使M=pq的问题在密码学与随机计算基准中具有重要背景。将p,q按二进制展开为位变量pi,qj∈{0,1}，则M=pq按位展开为一系列按位乘法与进位约束：

i+j=k​piqj+ℓ​cℓ,k=Mk+2ℓ​cℓ,k+1

其中cℓ,k为进位辅助变量，Mk为M的第k位。整体哈密顿量取为所有按位约束残差的平方和：

H=k​​i+j=k​piqj+ℓ​cℓ,k−Mk−2ℓ​cℓ,k+1​2

展开后含高阶多体相互作用项，可通过引入辅助变量降为两体，从而严格满足伊辛模型的两体耦合要求。

整数分解的映射不同于Max-Cut和TSP。它的自旋数量随logM的平方增长，辅助进位变量的数量与原变量数量相当；耦合结构非对称而局部密集，拓扑形态直接反映乘法电路的连线。Borders等在2019年基于sMTJ的p-bit阵列，对小规模半素数分解完成了硬件实验验证，本章把整数分解列为基准实例，正是出于这一考虑。

上述映射留有一个关键自由度：p与q各自分配的位宽(bp,bq)。理论上只要2bp⋅2bq的乘积空间覆盖真实因子对即可，但实际求解性能对该自由度高度敏感。以M=51=3×17为例：若bq=4则q∈{1,3,…,15}不含17，无论退火多长都不可能命中真解；若bq取过大值 (如bq=7)，可表达集合膨胀至{1,3,…,127}，真实最优点q=17在允许集合中的相对密度被稀释，随机初始化落入正确吸引盆地的先验概率降低。后续因子分解基准的消融实验将定量展示这两种失效模式。仿真框架中，problems.build_factoring_problem对此采用最小覆盖分配策略作为缺省：对已知的M通过O(M)试除法找到真实因子(p,q)，取bp=⌈log2(p+1)⌉、bq=⌈log2(q+1)⌉，恰好覆盖真因子：

def suggest_factoring_bp_bq(M):
    """Trial-division to locate the smaller factor, then minimal
    bit-coverage on each side."""
    for p in range(3, int(np.sqrt(M)) + 1, 2):
        if M % p == 0:
            q = M // p
            return (int(np.ceil(np.log2(p + 1))),
                    int(np.ceil(np.log2(q + 1))))
    raise ValueError(f"{M} is prime or has no small factor")

这一做法使不同M实例间的Nspin规模紧凑可比，且与实际因子的不平衡度无关。若要模拟实际盲分解场景、显式指定较大的(bp,bq)，可通过关键字参数覆盖默认策略，相应的性能退化将在后续因子分解基准中量化。这里也暴露出一个方法学问题：编码层的参数选取位于评估流水线的上游，它对下游算法性能的影响并不小于退火调度的调参。

#### 3.1.6 其它典型问题的映射综述

除上述三类问题外，3-SAT、图着色、最小顶点覆盖、背包、数分划、哈密顿回路等多类NP-hard问题均可按类似思路映射为伊辛形式，相关推导可参见前述综述。下表归纳这些问题在伊辛映射下的基本规模指标。

表3.1 典型组合优化问题的伊辛映射规模比较

| 问题 | 自旋数阶数 | 耦合稀疏性 | 惩罚项个数 |
| --- | --- | --- | --- |
| Max-Cut | O(¦V¦) | 与原图一致 | 0 |
| 图k着色 | O(k¦V¦) | 局部 | 2 |
| 最小顶点覆盖 | O(¦V¦) | 与原图一致 | 1 |
| 3-SAT | O(¦V¦+¦C¦) | 局部 | O(¦C¦) |
| 0-1背包 | O(n+logW) | 密集 | 1 |
| 数分划 | O(¦S¦) | 全连接 | 0 |
| TSP | O(n2) | 块密集 | 2 |
| 整数分解 | O(log2M) | 结构化 | O(logM) |

注：|V|,|E|,|C|分别表示图的顶点数、边数或子句数，n,W分别表示项目数与背包容量。该列表并不详尽，旨在说明上述映射方法覆盖面广。各类问题在接口上最终都归结为同一对(J,h)，差异仅出现在前端输入加载阶段。正因如此，本章的仿真框架可作为通用求解器使用，这也是将其设计为问题层与求解器解耦结构的初衷。

### 3.2 完整流程示例：5节点Max-Cut实例

要在机理层面看清伊辛形式化与求解器框架如何协同，最直接的办法是取一个足够小的实例逐环节展开。本节用一个仅含5个自旋的Max-Cut示例，把“问题→编码→采样→退火→解码”整条链路完整呈现。这一规模下25=32个自旋构型可被完整枚举，能量景观与退火轨迹也能逐步刻画，可为后续基准节的统计指标提供机理参照。

#### 3.2.1 问题与编码

取5节点无向图G=(V,E)，节点编号0∼4，边集为

E={(0,1),(0,2),(1,3),(2,3),(2,4),(3,4)},

共|E|=6条边，权值统一取wij=1。该图含三角形2−3−4，因此最大切分严格小于|E|。按伊辛形式化中给出的Max-Cut映射Jij=−wij/2、hi≡0，相应哈密顿量化为

H(s)=−i<j​Jijsisj=12(i,j)∈E​sisj,

其中si∈{−1,+1}。32个自旋构型可全部枚举，能量取且仅取{−2,−1,0,+1,+3}五个层级，简并度依次为4,6,12,8,2，基态能量Emin=−2对应切数cut=5 (两侧划分S={1,2}、S={0,3,4}或其±翻转对称版本)。最差构型为全+1或全−1，对应cut=0、Emax=+3。完整能量层级见图3-1(c)。

完整流程框架见图3-1(a)：左起依次为问题、伊辛编码、p-bit网络、退火调度与解码，每一阶段均对应仿真框架中可单独识别的接口层。

图3-1 5节点Max-Cut示例的完整流程图。(a) 问题编码、p-bit网络、退火调度与解码流程；(b) 异步Gibbs退火轨迹；(c) 32个自旋构型的能量枚举；(d) 最优图划分。

#### 3.2.2 sMTJ-Gibbs动力学的展开

将编码完成的(J,h)输入异步Gibbs采样器，每个扫描时刻按随机排列依次访问5个自旋，每次访问从条件分布

p(si=+1∣s−i)=σ2β hieff, hieff=j​Jijsj,

抽样新值。上式对应sMTJ作为p-bit的物理工作模式：hieff以电流偏置的形式施加于自由层，外部温度对应热涨落幅度1/β，新的自旋值由器件随机切换得到。退火调度采用几何衰减β(t)=β0(βf/β0)t/T，端点取(β0,βf)=(0.1,5.0)，扫数T=200；以独立master seed派生8次试验。图3-1(b)给出求解轨迹：浅紫细线为单次试验、深紫粗线为8次试验的中位轨迹、橙色虚线为退火端点对齐的β(t)参考。

退火过程在轨迹上分为两段，区分相当清晰。在前∼50个扫数 (对应β≲1，温度T=1/β≳1) 轨迹在能量谱上充分混合，单次能量在{−2,−1,0,+1,+3}五个层级间频繁跳变，与玻尔兹曼分布p(s)∝e−βH(s)在高温下的近似均匀采样一致。β越过约2之后翻转概率σ(2βhieff)被局部场的符号近乎决定性地拉向能量下降方向，单次试验的能量逐步沉入E≤−1区间；至t∼150后所有试验的能量稳定在Emin=−2。最终8次试验全部命中基态，相应单次成功概率ps=1。在这一小规模能量景观上，基础异步Gibbs退火完整经历了高温遍历、低温凝固，并收敛至基态。3.3节大规模基准中ps<1、TTS99<∞的统计结果，可追溯到同一机制：能垒结构与扫数预算双重制约下出现的有限样本效应。

#### 3.2.3 解的几何含义

最终自旋构型解码为图分区。基态s*=(−,+,+,−,−)对应划分S={1,2}、S={0,3,4}，其切边集为{(0,1),(0,2),(1,3),(2,3),(2,4)}五条；唯一未切的边(3,4)位于三角形2−3−4内部，对应该三角形在任何二分中至少必有的一条同色边。该5节点例子的最优性可由25=32个自旋构型枚举直接验证，Goemans-Williamson结果在这里仅作为Max-Cut算法背景。最优分区见图3-1(d)。

#### 3.2.4 与大规模基准的关系

上述5自旋实例与后续Max-Cut基准节的G-set实例 (n=800∼2000) 在仿真框架的接口层上完全同构：均通过Problem(name, n, J, h)实例化、由SolverConfig配置退火端点与扫数、由multistart派生独立试验。规模放大带来的差异落在状态空间而非流程上。从25增至22000后，能量景观的层级数与浅极小密度都按指数膨胀，单步异步Gibbs在固定扫数预算下已不足以遍历高温阶段所需的有效区域，ps随之从1退化至10−1∼10−2量级。3.3节以ps、TTS99与相对偏差三层指标刻画这一退化幅度；本节示例则提供规模扩展前的参照：在统计不确定性可忽略的实例上，伊辛求解器与几何退火的组合以接近1的概率收敛至基态。后续基准节关注的动力学差异、扫数预算、退火端点与编码瓶颈，均是该流程在更大规模能量景观下的延伸。

本节全部数据由附带的toy_demo_maxcut5.py脚本独立复现，该脚本仅依赖NumPy与Matplotlib，代码量约200行；框架图由schematic_flow.py生成。运行二者即可在本地复现本节四幅图的全部数值与图形结果。

### 3.3 基准测试与性能评估

本节在公共基准实例上对前述求解器与仿真框架进行系统性能评估，覆盖三类具有不同结构特征的组合优化问题：Max-Cut (稀疏/稠密图、无约束)、整数分解 (约束耦合、位乘法电路拓扑)、TSP (n2-spin QUBO、双层约束-目标能量结构)。每类问题除主基准外，均设计相应的消融实验以分离超参数与算法机制的贡献；TSP节进一步给出改进路径的定量验证。

三小节共享统一的评估指标：单次试验成功概率ps (按问题语义定义的容差内命中最优解的比例)、99%置信求解时间TTS99=tmedian⋅log(1−0.99)/log(1−ps)、相对于已知最优解的最佳/中位相对偏差Δbest,Δmed。所有基准在Intel Core i9-14900HX (32核) 单节点上运行，多起点通过multistart接口的SeedSequence.spawn协议实现位级可复现并行；每次试验的完整能量轨迹与最终自旋构型均持久化为JSON，以支持事后复核。

#### 3.3.1 Max-Cut基准

基准设置。

Max-Cut的伊辛形式化在组合优化问题的伊辛形式化段落已给出：Jij=−wij/2、hi=0，基态自旋构型给出最大切分C=12ij​wij−H(s)。本节采用G-set基准，这是Max-Cut算法评测的标准数据集，由Stanford优化组维护，已成为该问题主流启发式与精确算法的公共比较平台。

选取三个互补实例作为代表：G1 (n=800、m=19176条正权边、平均度约48) 为稠密均匀图；G14 (n=800、m=4694条边、平均度约12、含负权边) 为稀疏符号混合图，用于测试困难景观下的求解表现；G22 (n=2000、m=19990条边) 测试规模扩展性。所有实例的权值取{−1,+1}或{+1}，无权值缩放。

求解器配置：JIT编译的严格异步Gibbs抽样，几何退火β(t)=β0(βf/β0)t/T，端点(β0,βf)=(0.1,10.0)，扫数T=10000。每个实例独立运行Ntrial=200次，随机种子由numpy.random.SeedSequence派生，保证不同实例间及与其它章节的结果可复现。评估指标与整数分解节一致：单次成功概率ps (ps=1指解码切分精确等于已公布最优已知解，BKS)、99%置信求解时间TTS99、中位相对偏差Δmed=(CBKS−Cmedian)/CBKS。BKS及后续BLS对照数据取自Benlic和Hao的汇总。

主基准结果。

三个实例的汇总如下表。图3-2(a)至图3-2(c)展示切分值分布在BKS附近的聚集形态，图3-2(d)至图3-2(f)给出最好、中位、最差单次运行的切分值随扫数的演化。

表3.2 三个G-set实例的主基准结果

| 实例 | n | m | BKS | Cbest | Cmedian | Δbest | Δmed | ps | TTS99(s) | 单次耗时(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 800 | 19176 | 11624 | 11624 | 11624 | 0 | 0 | 0.685 | 3.73 | 0.93 |
| G14 | 800 | 4694 | 3064 | 3062 | 3054 | 0.065% | 0.326% | 0 | ∞ | 0.55 |
| G22 | 2000 | 19990 | 13359 | 13359 | 13356 | 0 | 0.022% | 0.02 | 335.6 | 1.47 |

注：每个实例Ntrial=200次独立试验，T=10000扫数，(β0,βf)=(0.1,10.0)，JIT编译的异步Gibbs更新。Δbest与Δmed为最佳与中位切分相对于BKS的相对偏差。

图3-2 G-set Max-Cut主基准结果。(a)-(c) G1、G14与G22在200次独立试验下的切分值分布，橙色虚线表示已公布BKS；(d)-(f) 三个实例中最好、中位与最差试验的切分值收敛轨迹。

G1的结果是三者中最优：200次试验中约137次精确命中BKS (对应直方图最右侧柱)，其余试验散布在11580至11622间的浅局部极小中，最差亦不低于BKS的99.65%，TTS99约3.7秒。G22的中位相对偏差为0.022%，直方图显示双峰结构：主峰在13356—13359附近聚集了140余次试验 (含4次命中BKS)，次峰在13320附近聚集约40次试验，对应能量景观中的次最优吸引盆地；该盆地与真最优相隔约40的切分值间隙，在T=10000扫数下的穿越概率低但非零。

G14的情况则有所不同。尽管200次试验均未精确命中BKS=3064 (ps=0)，最佳切分为3062、相对偏差仅0.065%，中位相对偏差为0.326%。直方图呈宽松单峰分布、峰值在3053—3057区间，最差切分3043仍达BKS的99.31%。求解器在G14上产出的解已属近最优，只是未在给定预算下触及精确最优点。该现象与该实例的已知结构相关：G14是稀疏图且含负权边，能量景观在最优点附近存在大量切分值相距仅2—4的浅局部极小 (图3-2(b)可见每个整数切分值处都有非零计数)，同一级浅盆地间的转移在低温阶段几乎被冻结。由此造成切分值分布密度高、但精确最优难以触及的局面。文献对这一现象的记录一致：即使先进的Breakout Local Search在G14上仍需约119秒找到BKS，远高于其在G15∼G21其它稀疏实例上的20—70秒，基础SA则在标准预算下通常只能达到0.1%—0.5%的相对偏差。

与文献的对照。

为判断所得数值的绝对量级是否合理，本文将结果与文献对照。这里先以先进启发式算法作参照。Benlic和Hao的Breakout Local Search结合迭代局部搜索与自适应扰动，在G-set上被视为当前最强的非专用算法之一；该工作报告G1达到BKS的平均时间约2—3秒 (Intel Xeon 2.83GHz)，G14约119秒，G22约560秒，最佳切分等于BKS。本节所得G1的TTS99=3.73秒与G22的TTS99=335.6秒与BLS耗时为同一量级 (分别约1.3×与0.6×)，G14上本节方法在10000扫数内未命中BKS，但在主基准预算下中位相对偏差控制于0.33%。考虑到BLS是专为Max-Cut设计的组合启发式而本节使用的是通用、无自适应调度的基础SA，结果在G1与G22上的量级符合预期；G14的差距将在下文消融实验中量化。

接下来再与同类p-bit SA结果比较。Onizawa和Hanyu在Scientific Reports发表的pSA (probabilistic-bit SA) 研究使用与本节类似的Gibbs更新与几何退火，在G1上以n×104扫数规模报告归一化切分均值约0.996—0.998，即Δmed≈0.2%—0.4%。本节G1的Δmed=0 (中位完全命中BKS)，优于该参照；这主要归因于本节使用的JIT编译严格异步更新，消除了原pSA同步更新中因多个p-bit同时翻转带来的能量振荡问题。原pSA的作者明确指出该振荡限制了基础pSA的收敛，并通过引入部分去激活 (TApSA) 机制将归一化切分均值在G1上推高至0.999以上。本节的异步Gibbs更新在数学上等价于TApSA中窗口大小为1的极限，不额外引入去激活机制即达到同量级性能。

两类对照表明所得数值量级合理：稠密正权图G1与G22上求解时间与先进启发式相当，且优于未引入加速技术的同类p-bit SA；稀疏符号混合图G14未精确命中BKS是基础SA在此类景观下的一般性局限，需扩大扫数预算或引入并行回火、约束扰动等加速技术。

sMTJ-Gibbs与经典模拟退火的统一框架对照。

要把单步采样规则对求解性能的贡献单独分离出来，需要在统一仿真框架内运行经典模拟退火 (Simulated Annealing，SA) 作为对照。此处所谓经典SA是Kirkpatrick、Gelatt和Vecchi于1983年提出的标准模拟退火算法，其单步翻转判定遵循Metropolis接受准则

P(accept)=min1, e−βΔE,

即先随机提议翻转某自旋、计算翻转的能量差ΔE，再以上式概率接受或拒绝。本章前述sMTJ-Gibbs动力学对应另一类单步规则，直接按条件分布p(si=+1∣s−i)=σ(2βhieff)采样新自旋值，与提议-接受框架的形式不同。两种方法除单步采样规则外，所有其它配置 (退火端点、扫数、初始化、master-seed派生方式) 完全一致。

为在结构异质的实例上系统观察动力学差异，对照集直接覆盖前述三类主基准的实例：Max-Cut方面取G1、G14、G22三个G-set实例；整数分解方面取M∈{15,21,33,35,51,65,77,91,143}九个半素数目标；TSP方面取burma14与ulysses16两个TSPLIB实例 (gr17因两类动力学下的成功试验计数均不足2，TTS99估计无统计支撑而排除于条形对比之外)。各类对照沿用对应主基准的退火超参数：Max-Cut取T=10000、(β0,βf)=(0.1,10.0)，整数分解取T=20000、(β0,βf)=(0.05,30)，TSP取T=50000、(β0,βf)=(0.05,20.0)；Max-Cut与整数分解类Ntrial=200，TSP类Ntrial=100。sMTJ-Gibbs与Metropolis-SA共享退火调度、扫数与SeedSequence派生的随机种子序列，差异严格限定于单步翻转规则。十四个实例覆盖Nspin=5至2704约三个数量级的规模区间，景观结构从稠密均权图、稀疏符号混合图，到约束耦合的乘法电路QUBO与n2-spin one-hot QUBO均有涉及，足以暴露动力学差异在不同问题类别下的系统性趋势。汇总见下表，TTS​99对比图按基准类别分三幅子图给出。

表3.3 sMTJ-Gibbs与经典SA在统一仿真框架下的对比

| 类别 | 实例 | Nspin | sMTJ-Gibbs ps | SA ps | sMTJ-Gibbs TTS99(s) | SA TTS99(s) | speedup |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Max-Cut | G1 | 800 | 0.685 | 0.740 | 5.14 | 3.79 | 0.74× |
| Max-Cut | G14 | 800 | 0 | 0 | ∞ | ∞ | n/a |
| Max-Cut | G22 | 2000 | 0.020 | 0.005 | 317.81 | 1180.39 | 3.71× |
| Factor | M=15 | 5 | 0.260 | 0.290 | 1.05 | 0.92 | 0.87× |
| Factor | M=21 | 5 | 0.135 | 0.140 | 2.20 | 2.07 | 0.94× |
| Factor | M=33 | 7 | 0.065 | 0.065 | 4.86 | 4.82 | 0.99× |
| Factor | M=35 | 8 | 0.190 | 0.195 | 1.55 | 1.48 | 0.95× |
| Factor | M=51 | 9 | 0.050 | 0.045 | 6.69 | 7.45 | 1.11× |
| Factor | M=65 | 11 | 0.050 | 0.055 | 6.85 | 6.05 | 0.88× |
| Factor | M=77 | 11 | 0.095 | 0.090 | 3.45 | 3.59 | 1.04× |
| Factor | M=91 | 11 | 0.060 | 0.060 | 5.60 | 5.57 | 0.99× |
| Factor | M=143 | 15 | 0.075 | 0.065 | 4.77 | 5.32 | 1.11× |
| TSP | burma14 | 196 | 0.010 | 0.010 | 501.62 | 475.67 | 0.95× |
| TSP | ulysses16 | 256 | 0.010 | 0.010 | 682.61 | 659.03 | 0.97× |

注：该表覆盖三类主基准共十四个实例。两类动力学共享退火端点、扫数、Ntrial与master seed，差异严格限定于单步翻转规则。speedup列为TTS99SA/TTS99sMTJ，大于1代表sMTJ-Gibbs更快。G14两类动力学下ps均为零、TTS99不定义，对照在此层面不传达动力学层信息。

图3-3 sMTJ-Gibbs与经典Metropolis-SA在统一框架下的TTS99对比。(a) 整数分解目标；(b) Max-Cut实例；(c) TSP实例。两类动力学共享退火调度与种子，差异仅在单步更新规则。

十四个实例中，速比TTS99SA/TTS99sMTJ有十二个落在0.74×∼1.11×区间、大致对称散落于1×两侧，即绝大多数实例两类动力学性能近乎相同，差异处于Ntrial次试验的统计涨落量级。G14与TSP两实例两类动力学下ps均接近零 (前者为0，后者为1/Ntrial对应的单次命中)，TTS99不构成可比较量，失败模式不源自单步采样规则的差异，而源自能量景观的结构性壁垒：G14对应稀疏符号混合景观的预算欠缺 (详见扫数预算消融)，TSP对应n2-spin one-hot QUBO的可行域稀疏性 (详见TSP小节的能量轨迹分析)。唯一真正分离两类动力学性能的实例是规模最大的G22 (n=2000)：sMTJ-Gibbs相对Metropolis-SA加速3.71×，对应ps从0.005提升至0.020，跃升达四倍。这一结果是本对照的核心发现。

加速比的实例依赖性源于两类采样规则的本质区别。Gibbs采样每步直接从条件分布σ(2βhieff)抽取新自旋值，等价于按局部场所提供的方向性偏置直接生成新态；Metropolis则每步先等概率向两个方向提议、再判断接受。当|βhieff|大时 (高β或高耦合度下)，两种规则差距小，因为有利方向的接受率本就接近1；当|βhieff|适中时，Gibbs能直接使翻转方向偏向能量下降，Metropolis则因1/2的提议反向损失约半数有效翻转。G22 (n=2000、平均度约20) 的高连接度使每个自旋的|hieff|=|j​Jijsj|分布在大n下中心宽幅展开，期望覆盖更高比例的中等|βhieff|区间，方向性优势在每个翻转上累积放大，对最终TTS99形成倍量级影响；G1 (n=800) 的稠密同号权值使有效场分布更集中于较高量级，Gibbs相对Metropolis无优势可放大，速比落入统计涨落范围；整数分解的九个目标Nspin≤15、连接度受限于乘法电路的局部稀疏结构，单自旋的有效场不足以拉宽到方向性差异显著的动态范围，速比同样集中于1×附近。由此可作出预测：动力学差异随系统规模与有效场分布方差单调增强，问题规模扩大至G22以上时Gibbs相对Metropolis的加速优势将继续放大。sMTJ作为伊辛求解硬件单元相对单纯Metropolis-SA的依据，正在于此。

统一框架对照在十四个跨结构、跨规模实例上得到两点结论。中小规模或低连接度实例(整数分解九个目标与G1)两类动力学差异微弱，速比集中在0.74×∼1.11×，单步采样规则并非制约性能的主因。而在大规模高连接度图上，Gibbs条件采样相对Metropolis提议-接受具有可量化的系统性优势，G22的3.71×加速即直接证据。两个ps接近零的实例类(G14、TSP)反映景观结构性瓶颈而非动力学差异，已在相应小节单独讨论。该对照为后续考察sMTJ器件级非理想模型替换理想sigmoid后的性能退化提供了理想Gibbs参考线。

扫数预算消融。

G14在主基准下零成功率，成因究竟是预算不足还是结构性瓶颈？为回答这一问题，在G14上扫描扫数T∈{103,3×103,104,3×104,105}，跨越两个数量级；其余参数 ((β0,βf)=(0.1,10.0)，几何退火，异步Gibbs更新，Ntrial=100) 保持不变。结果如图3-4(a)。

图3-4 Max-Cut参数消融结果。(a) G14的扫数预算扫描；(b) G1的退火终点βf扫描。紫色柱条表示单次成功概率，橙色折线表示TTS99。

扫描结果显示出清晰的预算阈值。T∈{103,3×103,104,3×104}四个预算下100次试验均未精确命中BKS=3064 (ps=0) ；预算推至T=105时才出现首次命中，ps=0.01、TTS99≈2.3×103秒。即基础几何SA在G14上的精确求解阈值位于T∼105扫数量级附近，比G1的T∼104高出约一个数量级。由此可知主基准G14行ps=0的来源：算法本身可解，限制来自预算不足，即主基准统一扫数对G14这类稀疏符号混合图偏小了一个数量级。

但即便扫数推至105，ps仍仅0.01，TTS99已达2.9×103秒，相对前述BLS对照耗时119秒恶化约19×。该缺口反映基础SA与专用启发式的算法层差距，单纯扩张扫数预算能够提高精确命中的概率，却无法把求解时间压缩到BLS的同等量级。该差距也给出了后续硬件加速 (簇翻转、并行回火、自适应温度控制) 的可改进空间。

消融对后续对比实验有两点启示。对G1与G22这类基础SA已能覆盖的实例，T=104扫数足以达到稳健的ps平台；对G14这类困难实例，扫数需扩张约10×方能命中BKS，跨实例对比应避免在不同实例间使用统一扫数的简单设定。另外，将扫数从103推至105跨越100×，单次耗时也从0.05秒涨至5.0秒 (约100×，与扫数近似线性、少量超出源于Python外循环中随机数生成、调度计算等未被JIT加速的额外开销)，在大T场景下评估求解器实测吞吐时需纳入考虑。

退火端点消融。

几何退火的端点(β0,βf)决定高温搜索与低温凝固的权衡。β0过大使初始分布过冷，样本从开始就固化在随机初始态附近；βf过小使算法在最终阶段仍保有不可忽略的翻转概率，基态附近的浅极小无法锁定。为验证主基准所取(β0,βf)=(0.1,10.0)是稳健选择而非偶然落在的最优点，在G1上固定β0=0.1、T=10000，扫描βf∈{2,5,10,20,50}，结果示于图3-4(b)。

扫描数据清晰呈现退火效果的三个机制区间。βf=2对应冷却不足区间，此时ps=0.01、TTS99高达406秒，最终温度Tf=1/βf=0.5仍足以使典型翻转概率接近0.4，系统无法凝固至基态。βf∈{5,10,20,50}四点构成充分冷却的稳健区间，ps分别为0.53、0.71、0.65、0.49，均保持在0.5以上，TTS99全部落在3.3∼5.7秒区间内，可见主基准所取βf=10位于该稳健区间内部，且对应扫描中的最小TTS99。βf=50处ps略降至0.49、TTS99回升至5.7秒，呈现过冷的早期信号：最终温度Tf=0.02已低于典型能垒的反转尺度，系统虽精确凝固但失去从低温吸引盆地逃逸的能力，部分试验陷入浅最优。

两端βf=2与βf=50相对于扫描最优点的TTS99恶化分别为124×与1.7×，不对称性反映两类失败模式的机理差异：冷却不足阻止凝固，属结构性破坏；过冷仅增加陷入浅极小的比例，属性能退化。从工程设计角度，βf取值偏大于最优点比偏小更安全。综合上述数据，主基准所用βf=10位于宽稳健区间的中心附近，对βf的精细调参不构成性能瓶颈；这一结论也为后续将sMTJ器件级非理想模型代入时的退火参数再校准提供了参考范围。

小结。

三个代表性G-set实例的基准在G1上以3.7秒达到0.685的单次成功率、精确命中BKS；在G22上以335.6秒达到0.02的单次成功率、中位相对偏差为0.022%；在G14上中位相对偏差控制于0.326%但在默认参数下未精确命中。与先进的Breakout Local Search相比，稠密正权图上的求解时间相当；与已发表的同类p-bit SA相比，稠密图上的中位解优于未引入特化机制的基础pSA；与统一框架内的经典Metropolis SA相比，sMTJ-Gibbs在大规模稠密图G22上加速3.71×，在G1上性能持平，验证Gibbs条件采样相对Metropolis接受拒绝的方向性优势在高连接度景观上系统性放大。扫数与退火端点的两维消融分别给出重要结论：退火端点消融验证主基准参数βf=10位于[5,20]一个数量级宽度的稳健平台中心，TTS99对端点的轻微偏离不敏感；扫数消融定位G14的精确求解阈值在T∼105量级、约为主基准T=104的10×，差距源于稀疏符号混合景观的结构难度而非算法失灵。即便在T=105扫数下G14仍需约2300秒达到ps=0.01，相对BLS专用启发式的119秒恶化约19×，表征基础SA与算法层加速机制 (簇翻转、并行回火、自适应温度) 的可改进空间。以上结果构成评估sMTJ器件级非理想模型替换理想sigmoid后Max-Cut性能退化的参考基线。

#### 3.3.2 整数分解基准

问题布置与比特预算分配。

半素数M=pq (两因子均为奇数) 的伊辛形式化编码在组合优化问题的伊辛形式化段落中已完整给出，基本结构为将M−pq的二进制乘法表展开为线性关系加辅助约束项，并通过惩罚项约束辅助变量zij=piqj。此处仅复述两个规模参数：自旋总数

Nspin=(bp−1)+(bq−1)+(bp−1)(bq−1),

以及惩罚系数C=M2+1，后者保证在典型耦合量级下约束项始终占主导。求解器的解码规则将最终自旋按位权重组为数对(p,q)与标志c∈{0,1}，c=1当且仅当所有辅助约束zij=piqj同时成立。

比特预算(bp,bq)决定求解器能够表达的因子范围：p∈{1,3,…,2bp−1}、q∈{1,3,…,2bq−1}。对已知的M，采用最小覆盖分配

bp=⌈log2(p+1)⌉,  bq=⌈log2(q+1)⌉,

即刚好覆盖真实因子对。编码参数仅由M推出 (试除法O(M)给出因子)，求解器仍需在2Nspin的自旋构型空间内自主发现真实的(p,q)，故该分配描述的是问题边界而非解。该分配使QUBO基态严格对应真实分解，并将Nspin压到允许集合下的最小值，从而在不同M间给出最紧凑、可比的求解器规模参数。该原则的必要性将在末尾的消融实验中量化说明。

实验配置与评估指标。

目标集合取半素数序列{15,21,33,35,51,65,77,91,143}，覆盖因子接近平衡的91=7×13与显著不平衡的51=3×17两类结构，M的二进制位数bM从4单调增至8。每个目标独立运行Ntrial=200次，退火计划为几何衰减β(t)=β0(βf/β0)t/T，端点(β0,βf)=(0.05,30)，扫数T=20000。更新使用JIT编译的严格异步Gibbs抽样，所有试验的随机种子由单一master-seed经numpy.random.SeedSequence派生，以保证不同配置间可比。

单次运行后报告三个层级的指标。约束满足率rc为c=1的比例，度量惩罚项在给定退火预算下的执行效力。乘积匹配率rm为{c=1}∧{pq=M}∧{p,q>1}的比例。单次成功概率ps=rm。结合单次试验平均耗时t定义99%置信求解时间

TTS99=t⋅log(1−0.99)log(1−ps),

即按独立多次重启策略首次命中真解的期望总时间。ps越低，TTS99越高，但只要ps>0，后者就有限。报告时以ps (左轴，线性) 与TTS99 (右轴，对数) 共置于同一图内。

主要结果。

九个目标的汇总结果如下表所示，相应的双轴可视化如图3-5(a)：柱条的高度给出ps，折线的刻度给出TTS99。

表3.4 整数分解基准汇总

| M | p×q | Nspin | rc | ps | TTS99(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 3×5 | 5 | 1.00 | 0.260 | 1.13 |
| 21 | 3×7 | 5 | 1.00 | 0.135 | 2.44 |
| 33 | 3×11 | 7 | 1.00 | 0.065 | 5.15 |
| 35 | 5×7 | 8 | 1.00 | 0.190 | 1.68 |
| 51 | 3×17 | 9 | 1.00 | 0.050 | 7.14 |
| 65 | 5×13 | 11 | 1.00 | 0.050 | 7.31 |
| 77 | 7×11 | 11 | 1.00 | 0.095 | 3.81 |
| 91 | 7×13 | 11 | 1.00 | 0.060 | 6.24 |
| 143 | 11×13 | 15 | 1.00 | 0.075 | 5.14 |

注：Nspin依最小覆盖分配自动给出 (仿真框架的suggest_factoring_bp_bq函数)。rc为约束满足率 (解码满足所有辅助变量约束的试验比例)，ps为乘积匹配率即单次成功率。每实例Ntrial=200次独立试验，T=20000扫数，(β0,βf)=(0.05,30)。

图3-5 整数分解基准与比特预算消融。(a) 各半素数目标的成功率与TTS99；(b) M=51的比特预算扫描；(c) bq=4时约束满足试验的解码分布。

Nspin自5递增至15时，ps整体呈下降趋势 (M=15的0.26至M=51的0.05)，但同层实例间存在显著差异。Nspin=11层的三个实例M∈{65,77,91}的ps分别为0.050、0.095、0.060，差距近2×，反映能量景观中近邻伪乘积分布密度的实例特异性。具体来看，M=77=7×11附近最近的替代乘积为5×13=65与9×9=81，距离|M−M|为12与4；M=65=5×13附近的7×9=63距离2、11×5=55距离10；M=91=7×13附近的9×11=99距离8、5×19=95距离4。M=65因含距离最近的竞争乘积而陷阱最深、ps最低，与本节的实测排序一致。

约束满足率rc在所有九个实例上一致为1.00，即在βf=30的较高最终温度下惩罚项足以将所有200次试验压入约束流形。该数据修正了在较低βf (如20) 下偶有rc<1的情形：本节将βf从Max-Cut所用10提至30后，惩罚项在凝固期完全主导，约束违反不再是失败模式之一。rc=1而rm=ps<1的反差揭示基础SA在分解QUBO上的核心失败模式：约束本身被惩罚项有效执行，求解器最终陷入约束满足但乘积不等于M的伪最优。此类伪最优对应允许集合内使(M−pq)2局部最小的整数乘积，在能量景观中围绕真实最优形成势阱丛。

成功率量级的解读。

上表中ps落在5%∼26%区间，直观看偏低，但这一量级符合该类QUBO与基础SA组合的预期，下面分别从指标含义、规模度量与文献对照三个角度加以澄清。

ps度量的是单次独立试验在给定扫数预算内首达全局最优的概率，而非求解器完成一次分解任务的整体成功率。对NP难问题的随机重启启发式，只要ps有严格正下界，独立多次重启即可将整体成功率推至任意接近1。Ntrial次试验中至少命中一次的概率为1−(1−ps)Ntrial：ps=0.05时需90次重启即达99%置信度，ps=0.3时仅需13次。本节每一行在Ntrial=200次独立重启下，至少命中一次的概率都已极接近1，最低的ps=0.05对应1−0.95200≈0.99996。就能否分解这个二值问题而言，求解器的整体成功是确定的。

衡量规模性能时，TTS99比ps更为合理。前者同时吸收单次耗时与单次命中率两方面信息：即便ps=0.05看似很低，若单次试验在0.2秒完成，TTS99=0.2log(0.01)/log(0.95)≈18秒仍在可接受量级。图3-5(a)橙色折线直接呈现这一指标，可见本节九个目标的TTS99跨越从1.1秒 (M=15) 到7.3秒 (M=65) 的范围，与ps柱条轨迹并不严格反相关；对Nspin小的实例，即便ps高，单次耗时也短，二者相乘仍给出最小TTS99；对Nspin大的实例，ps与1/t同时降低，TTS99近似按Nspin的指数放大。这一绝对时间与在同一CPU上调用通用整数规划求解器对等价布尔二次规划求最优相比仍有优势。

所得量级也与前述sMTJ硬件实验及量子退火实验在类似规模QUBO分解上的报告值相符，这些基础方案的单次命中率通常处于个位数至低双位数百分比区间。本节基准未引入并行回火、自适应退火速率、约束强度动态调整等任何加速技术，所得数值应理解为无特化加速的几何退火基线，表征求解器与编码本身的联合性能下界。若目标是最大化ps，上述加速技术可叠加使用：Aadit等基于FPGA的大规模并行p-computer在相近QUBO分解任务上结合并行回火可将ps推高至十几至数十百分比量级。

综合来看，ps∈[0.05,0.30]并不构成求解器缺陷，整体求解成功率由(ps,Ntrial)联合决定，适度重启即可将其系统提高至接近1。

比特预算的消融验证。

最小覆盖分配原则可通过对不平衡半素数的比特预算扫描直接验证。取M=51 (真实分解3×17) 为典型例，保留bp=2不变 (由小因子3的位数决定)，令bq自4逐步放大至7，其余参数 (T=20000，Ntrial=200，(β0,βf)=(0.05,30)，几何退火，异步Gibbs更新) 完全不变。扫描结果如图3-5(b)所示。

bq=4的配置给出q∈{1,3,5,…,15}，由于真实因子17超出此可表达集合，且在bp=2下p∈{1,3}亦无法表示17，无论扫数多长ps恒为0、TTS99无意义。bq=5是覆盖17的最小预算，ps跃升至0.05并取得扫描中的最高值，TTS99=6.89秒。继续扩大到bq=6与bq=7，Nspin自9增至11与13，ps分别下降至0.03和0.025、TTS99分别升至11.55秒与14.85秒。两项指标一致指向bq=5为最优预算，冗余比特反而有害。这一负面效应的机理明确：可行域扩张但真实最优解唯一，随机初始化落入正确吸引盆地的先验密度被稀释，同时更高的Nspin要求更多独立的自旋协同翻转才能从高温无序态降至基态，有效搜索范围相对缩小。

bq=4情形下解码对(p,q)的分布揭示了零成功率的具体成因，如图3-5(c)所示。

绝大多数试验收敛至p=1一侧，q在允许上界15附近聚集成密集单簇；这对应编码中p1=0使p退化为1的平凡分解分支，此时辅助变量z1,j被约束强制为0，而乘积项(M−pq)2=(M−q)2在允许集合内于q=15处取最小。该陷阱的吸引域较大，自旋初始化中负态比例较高时便易满足z1,j=0；逃逸至p=3分支需同时翻转p1与所有z1,j使之匹配qj，中间态违反约束带来高度为C=2602量级的能量壁垒，在βf=30下的穿越速率可忽略。其余试验沿p=3条带散布于q∈{3,5,…,15}，反映非平凡分支内部的搜索过程；但由于17超出bq=4的可表达集合，系统无法到达星号标记的真因子。该图以可视化形式直接印证：M=51在bq=4下的零成功率源于编码容量不足而非退火失败，与同扫数下其他目标的ps数值不宜直接比较。

综合图3-5(b)与图3-5(c)，比特预算分配应遵循最小覆盖原则，此原则在仿真框架的build_factoring_problem中作为缺省行为实现；应用场景为M未知的真实分解任务时，调用方可通过显式指定更大的(bp,bq)模拟保守分配，代价为Nspin增长与ps相应下降。

小结。

整数分解基准在九个半素数目标上给出秒级至数秒量级的TTS99与5%∼26%的单次成功率，绝对量级与文献中基础退火方案在可比规模QUBO分解上的报告值一致。rc与rm的两层区分揭示基础SA在分解QUBO上的主要失败模式为约束满足面内的伪最优陷阱，而非约束违反本身。比特预算消融实验独立说明编码容量对ps与TTS99的影响可达决定性量级，最小覆盖分配经实验确认为优先采用的分配原则并作为仿真框架缺省选择。上述结果共同构成将所述sMTJ器件级非理想模型 (切换时间漂移、随机分布的偏好态概率、热噪声驱动的抖动等) 替换理想sigmoid后评估性能退化的参考基线。据此推断，器件非理想性主要通过增加陷入乘积匹配面内伪最优的概率 (即压低rm) 而非降低rc来表现，因为后者反映能量景观的整体结构、对单自旋转移概率分布的低阶矩最不敏感。

#### 3.3.3 TSP基准

问题布置与规模限制。

TSP的伊辛形式化在组合优化问题的伊辛形式化段落中已给出：对n个城市的对称TSP问题，采用n×n置换矩阵编码，自旋变量xv,j∈{0,1}表示城市v是否在位置j被访问，共Nspin=n2个自旋。目标哈密顿量为

H(x)=Av​(1−j​xv,j)2+Aj​(1−v​xv,j)2+Bu≠v​j​duvxu,jxv,j+1,

前两项强制每个城市恰被访问一次、每个位置恰被一个城市占据的约束，第三项刻画巡回路径长度。惩罚系数A与耦合系数B的比值控制约束与目标的相对强度；为使基态对应可行的最优巡回路径，需要A>B⋅dmax。

该编码的自旋数随城市数平方增长：n=14时Nspin=196，n=20时Nspin=400，n=52时Nspin=2704。配合可行性约束使2Nspin构型空间中只有n!个点对应合法哈密顿回路 (占比n!/2n2对n=14约10−51)，对基础退火SA类求解器而言可行域测度极端稀疏。前述综述已指出n2自旋QUBO形式的TSP对通用启发式极不友好，大规模实例应通过专用置换空间求解器 (如2-opt、Lin-Kernighan、Christofides等) 处理，而非强行套用QUBO求解器。本节将基础SA定位为QUBO-TSP性能边界的参考基线，而不把它当作实际求解方法，并相应在仿真框架中设置n≤20的默认规模限制。对更大实例的调用会直接报错，调用方须显式通过--allow-large参数确认，方能接受数小时量级的求解时间与高概率失败。

实验配置。

选取三个小规模TSPLIB实例：burma14 (n=14，Nspin=196，GEO距离)、ulysses16 (n=16，Nspin=256，GEO距离)、gr17 (n=17，Nspin=289，EXPLICIT距离矩阵)，权衡n2规模与主基准时间预算。惩罚参数取A=2B⋅dmax即A-margin=2，略高于理论可行性阈值1以留出数值余量。

求解器配置：JIT编译的异步Gibbs抽样，几何退火(β0,βf)=(0.05,20.0) (端点相对Max-Cut基准更宽，适应TSP能量景观中约束与目标的双层结构)，扫数T=50000，每实例独立运行Ntrial=100次，B=1.0。评估指标包括以下几项。可行率rfeas，即解码后满足每行每列恰一个+1的试验比例；最佳与中位巡回路径长度Lbest,Lmedian，仅对可行试验统计；相对偏差Δ=(L−LOPT)/LOPT，以TSPLIB公布的最优巡回路径长度为参考；成功率ps，为巡回路径长度落在LOPT的1%容差内的试验比例，即rm=#{L≤1.01 LOPT}/Ntrial。

主基准结果。

三个实例的汇总如下表。图3-6(a)至图3-6(c)与图3-6(d)至图3-6(f)分别标示可行试验在巡回路径长度空间中的集中形态与退火过程的能量演化。

表3.5 三个TSPLIB小规模实例的主基准结果

| 实例 | n | Nspin | LOPT | Lbest | Lmedian | rfeas | Δbest | ps | TTS99(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| burma14 | 14 | 196 | 3323 | 5045 | 5415 | 0.03 | 51.8% | 0 | ∞ |
| ulysses16 | 16 | 256 | 6859 | 13877 | 13944 | 0.03 | 102.3% | 0 | ∞ |
| gr17 | 17 | 289 | 2085 | 3055 | 3866 | 0.21 | 46.5% | 0 | ∞ |

注：每实例Ntrial=100次独立试验，T=50000扫数，(β0,βf)=(0.05,20.0)，A=2Bdmax。Lbest与Lmedian仅对可行试验统计；ulysses16的可行试验最佳巡回路径长度达13877，约为真实最优的2×，位于一般随机哈密顿回路期望长度2∼2.5×LOPT的典型区间内。

图3-6 TSP QUBO主基准结果。(a)-(c) burma14、ulysses16与gr17在可行试验中的巡回路径长度分布；(d)-(f) 三个实例中最低、中位与最高能量试验的QUBO能量收敛轨迹。

所有三实例的主基准ps=0且TTS99=∞。可行率普遍低于25%，其中burma14与ulysses16的可行率均为3%，即100次试验仅3次产生合法哈密顿回路；gr17的21%相对较高。可行试验中最佳巡回路径长度相对最优值的偏差为46%∼102%，落在随机置换巡回路径期望长度的区间内 (对n∼16的一般实例，随机置换巡回路径期望约为最优值的2∼2.5倍)：ulysses16的102.3%接近典型随机巡回路径上界，burma14与gr17的46.5%∼51.8%则反映其可行域内巡回路径长度方差相对较小。

能量轨迹图 (图3-6(d)至图3-6(f)) 给出了该现象的成因。三个实例的能量在首个扫数内即从初始的O(+105)量级骤降至O(−106)，随后99.99%的扫数中停留在−106量级附近，变化幅度远小于目标项所能贡献的O(103)。这表明退火在高温阶段就已被约束项主导的能量景观所支配：求解器锁定了一批满足行、列约束的构型，却再没有足够的自由度在其中按巡回路径长度做精细优化。惩罚项与目标项的能量尺度比(A⋅n)/(B⋅n⋅dmax)=A/(Bdmax)=2理论上虽然足够，但退火过程中温度曲线对两个能量尺度的解析度并不对等。当β=5时惩罚项已完全冻结 (单约束违反的翻转概率e−5⋅2dmax≪10−10)，而目标项的典型翻转差异仍在e−5⋅dtyp/dmax量级，翻转概率不可忽略。但此时可行流形内的翻转已几乎都会引发至少一项约束违反，意味着系统停留在偶然形成的可行巡回路径附近，难以继续优化。

数据的边界含义。

上述结果并不意味着求解器在TSP上失效。更恰当的读法是，基础几何SA在n2-spin QUBO形式TSP上的性能边界接近随机可行巡回路径的长度水平，对n=14∼17而言，该边界位于最优值的1.5×∼2.5×。这与前述综述的判断一致，亦可从可行流形与构型空间的测度对比直接推出。

D-Wave相关研究为此提供了独立佐证。Warren在n=16的ulysses16实例上六次运行D-Wave混合量子退火求解器Kerberos，最佳巡回路径长度为7314 (相对最优值6859的偏差为6.6%)，并明确指出Kerberos未能为Ulysses16找到最优巡回路径。Kerberos结合经典搜索、量子退火与并行回火三种机制，仍在该实例上存在6.6%相对偏差，印证n2-spin QUBO编码对该类n值下的一般退火求解器构成结构性瓶颈。本节基础几何SA的46%∼102%相对偏差较之恶化一至两个数量级，差距对应加速机制的缺失：Kerberos的并行回火与经典混合内核在此类编码下提供可观增益，无加速的基础SA则无法捕捉。

惩罚系数消融。

上述能量轨迹分析表明，惩罚系数A是该基准的关键超参数。A过小时 (接近理论阈值Bdmax) 约束执行弱、可行率极低；A过大时约束又会主导能量景观，使目标项失去分辨率。由此可以预期Δbest随A呈U型，存在一个居中的最优取值区间。在ulysses16上对A-margin≡A/(Bdmax)∈{1.2,1.5,2.0,3.0,5.0,10.0}扫描以量化该权衡，其余配置 (T=50000、Ntrial=100、(β0,βf)=(0.05,20)) 保持主基准不变。结果如图3-7(a)。

实测数据反驳了U型预测。六个A-margin取值下ps全部为零，TTS99全部不定义；可行率rfeas在A-margin≤1.5时为2%，自A-margin≥2.0起稳定于3%，即便把惩罚强度推到10×dmax，可行率也无法提高至接近100%。最佳相对偏差也呈现出高度稳定性：A-margin∈{1.5,2.0,3.0,5.0,10.0}五个跨越约7×动态范围的取值下，Δbest精确锁定在102.32%，对应同一条次优可行巡回路径 (L=13877) ；中位相对偏差同样近乎不变 (102.81%∼103.29%)。仅A-margin=1.2时由于惩罚过弱使部分试验得到一条略短但仍非最优的可行巡回路径 (Lbest=12131对应Δbest=76.86%)，但代价是可行率进一步降至2%。

于是得到一个比上述预期更强的结论：惩罚系数的精细调节无法消除QUBO-TSP在基础SA下的性能瓶颈。即便将A推至理论阈值的10×，求解器也只是更快、更确定地凝固到同一个长度约为最优值2×的次优可行巡回路径，而非接近真实最优。其机理与前述能量轨迹分析一致：基础异步Gibbs在β≥5后翻转概率被约束项几乎完全压制，系统在凝固期开始时落入某一可行盆地后便最终停留于该盆地；而单自旋翻转动力学难以跨越可行盆地间的能垒 (一次巡回路径改进需要同时修改至少4个one-hot变量)。A的取值仅影响约束被冻结的时刻 (A大则更早冻结)，不影响冻结后能否优化巡回路径。瓶颈真正的根源在于编码与更新粒度的耦合，而非惩罚强度的标定，这一定位也为下文置换空间簇翻转改进路径提供了直接的理论依据。

A-margin=1.2处Δbest的轻度下降不应解读为惩罚系数已接近最优：该点可行率仅2% (2次/100试验)，单次命中样本的巡回路径长度方差极大；Lbest=12131距真最优6859仍有77%的相对偏差，与A-margin≥1.5时的102%相对偏差并无本质区别，两者均远于随机可行巡回路径的期望长度 (约13000∼14000)。该点的物理含义是惩罚项较弱时少数试验进入了不典型的局部极小，并非整体性能改善。

改进路径：置换空间簇翻转。

前述瓶颈源于n2-spin one-hot编码在2n2构型空间中可行域n!/2n2的稀疏性。在保留Ising求解器的随机接受动力学的前提下，可通过将更新粒度从单自旋翻转扩展为簇翻转来实质改善搜索效率。该思路在经典文献中已有系统论述：Aramon等基于Fujitsu Digital Annealer的基准研究表明，对稀疏spin-glass问题，引入等能量簇翻转 (isoenergetic cluster moves) 后并行回火的TTS比单自旋SA下降约两个数量级。具体地，取状态为城市置换π∈Sn (即巡回路径)，每次提出一种下列操作：

- 2-opt：选位置对(i,j)，反转子段π[i:j+1]；等价于one-hot表示下同时翻转2(j−i+1)个自旋，且保持行/列约束；

- swap：交换π[i]与π[j]；等价于翻转4个自旋；

- insert：将π[i]移至位置j；等价于翻转2(|i−j|+1)个自旋。

每次提议以Metropolis准则min(1,e−βΔL)接受，其中ΔL为巡回路径长度差。几何退火、扫数与试验规模等所有控制参量与QUBO主基准保持一致，差异仅在更新粒度。该求解器在仿真框架中实现为独立模块，与Ising求解器共享退火调度与多启动接口。

该簇翻转求解器对sMTJ硬件的含义是：若p-bit网络能够支持多自旋同步翻转 (即一组p-bit的time-aligned更新)，则上述2-opt等操作可直接映射为硬件上的一次原子更新事件；否则需由控制单元对多个顺序的单自旋翻转事件做可行性筛选，引入额外的非Ising层。于是置换空间求解器的结果应诠释为上界：sMTJ架构扩展支持簇更新后可达此性能，但对底层器件的time-alignment与控制电路复杂度提出额外要求。前述n²-QUBO单自旋结果则是下界，即保留现有单自旋独立翻转的p-bit抽象所能达到的性能。这两条边界框定了本章sMTJ求解器在TSP上的性能演化区间。

两种方法在三个实例上的直接对比如下表。

表3.6 QUBO单自旋与置换空间簇翻转求解器对比

| 实例 | LOPT | QUBO Δbest | QUBO ps | QUBO TTS99 | 置换 Δbest | 置换 Δmed | 置换 ps | 置换 TTS99 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| burma14 | 3323 | 51.8% | 0 | ∞ | 0% | 0% | 1.00 | 0.56 s |
| ulysses16 | 6859 | 102.3% | 0 | ∞ | 0% | 0.16% | 1.00 | 0.63 s |
| gr17 | 2085 | 46.5% | 0 | ∞ | 0% | 0.24% | 1.00 | 0.70 s |

注：两种求解器在相同实例、相同trial数 (Ntrial=100)、相同master seed下比较。QUBO列扫数Tqubo=50000；置换列扫数Tperm=5000 (一个数量级的缩减)。置换列中Δbest=0表示100次试验中的最佳解精确命中TSPLIB公布最优，Δmed则反映中位试验的残余相对偏差。ps以1%容差计算。

图3-7 TSP惩罚系数消融与置换空间改进。(a) ulysses16的惩罚系数扫描；(b) 两类求解器在不同实例上的代表性收敛轨迹；(c) QUBO与置换空间SA在三个实例上的最佳相对偏差及TTS99对比。

在扫数预算缩减一个数量级 (Tperm=5000对Tqubo=50000) 的条件下，置换空间求解器在三个实例上均精确命中TSPLIB公布最优 (Δbest=0)，ps=100% (即100次独立试验均在1%容差内命中最优)，TTS99落在0.56∼0.70秒的秒级量级。这一结果意味着求解能力出现了定性变化，而不是相对QUBO的逐步改进。对照D-Wave Kerberos在ulysses16上的6.6%相对偏差，置换空间求解器的0%相对偏差表明，对该规模TSP实例，合适的编码与更新粒度比昂贵的硬件混合加速机制更重要。

中位相对偏差进一步刻画收敛分布。burma14上Δmed=0说明100次试验均收敛到精确最优，该实例的巡回路径长度景观在2-opt邻域结构下几乎无次优陷阱。ulysses16的Δmed=0.16%与gr17的Δmed=0.24%对应少数试验停留在非常接近最优的浅局部极小 (分别对应Lmedian=6870与2090，仅差11与5)，这些仍远优于QUBO的Δbest∼50%。实验过程中观察到簇翻转提议的接受率仅为0.56%∼0.69% (即99%以上的2-opt/swap/insert提议被Metropolis准则拒绝)，说明扫数预算中有显著冗余，可进一步压缩Tperm而性能不降。由此可见，后续在sMTJ硬件实现上，簇翻转单元的工作频率无须达到105次提议/秒，104次量级即可覆盖该问题规模。

小结。

基础几何SA在n2-spin QUBO形式TSP上的三个小规模实例基准均给出ps=0与TTS99=∞，可行率3%∼21%，可行样本的最佳相对偏差处于46%∼102%。该结果与前述综述对QUBO-TSP的一般性判断一致，与D-Wave Kerberos在同规模实例上的6.6%相对偏差相比，印证了基础SA在无加速机制下的结构性瓶颈。能量轨迹分析与惩罚系数消融共同界定该瓶颈来源于n2-spin编码下可行流形的稀疏性与约束-目标能量尺度的分辨率差距，并非通过退火参数的精细调节即可消除。

在同一仿真框架内，置换空间簇翻转求解器使三个实例均精确命中TSPLIB公布最优 (Δbest=0)、ps=100%、TTS99落在0.56∼0.70秒的秒级量级；相较QUBO单自旋结果，TTS99由无穷降至秒级，中位相对偏差降低约一个数量级。Δbest从50%量级降至0%，ps从0升至1，标志着可解性的定性跨越，而不是逐步的性能提升。该改进以支持簇级同步翻转作为硬件前提，若sMTJ架构在工程上能实现多p-bit的time-aligned更新则可直接映射；否则需在Ising求解器外引入额外的控制层处理可行性。两种求解器分别给出下界 (最基本p-bit抽象的边界) 与上界 (指向具体硬件扩展方向)，由此框定该演化区间。实测接受率∼0.6%进一步提示簇翻转单元的硬件工作频率需求上限较宽松。

后续涉及sMTJ器件级非理想模型的替换应基于Max-Cut与因子分解两项基准为主，TSP基准定位为n2-QUBO编码的结构性边界演示与簇更新改进路径的定量验证，为硬件层面从单自旋p-bit到簇翻转模块的扩展方向提供量化依据。

### 3.4 器件级非理想性与跨硬件性能评估

前述基准节将sMTJ求解器视为理想Glauber采样器，所有性能指标以扫数与CPU时间衡量。该抽象使算法层比较可控，但回避了两个面向工程的问题：器件层的实测非理想性 (前章2.3节量化的有限logistic斜率、写入偏置、循环涨落、back-hopping平台、晶圆级工艺离散) 将以何种幅度影响求解性能，以及sMTJ硬件相对其它已发表的Ising机架构在时间-能耗维度上的优劣。本节基于前章实测参数与前节求解器流水线，分两步给出量化结论。

#### 3.4.1 行为级器件模型与非理想参数

仿真框架在SMTJSpin基类下保留了行为级模型注入接口，BehavioralSMTJSpin子类即对该接口的实现。它把2.3节的实测非理想性拆为五个相互独立的参数，分别对应一种物理机制：

表3.7 行为级器件模型的非理想参数

| 参数 | 物理含义 | 理想值 | 数据源 |
| --- | --- | --- | --- |
| gdev | drive gain，对应βsmeas/βsideal 的slope比 | 1.0 | 同批次sigmoid拟合 |
| hoff | 写入偏置，等效附加单极外场 | 0 | Vth方向不对称 |
| σC2C | drive上零均值高斯噪声 | 0 | C2C统计涨落 |
| pmax | 翻转概率饱和上限，建模back-hopping | 1.0 | Device A AP→P的0.72平台 |
| CV(Δ) | 阵列级器件间增益分散度 | 0 | Brinkman-PDK反推7.7%基线 |

每自旋i的条件采样由

ui=2βgdev gi hieff+hoff+hoff,i+ϵi, ϵi∼N(0,σC2C2)

给出，p(si=+1)=clipσ(ui), 1−pmax, pmax；其中gi∼N(1,CV2(Δ))与hoff,i∼N(0,σoff2)是器件实例化时一次性采样的D2D系数，跨循环固定不变。当上述五个参数均取理想值时，该模型严格退化为基线σ(2βhieff)采样，该等价性已在数值层 (共享RNG下与IdealGibbsSpin输出逐位重合) 得到确认。

为保留D2D路径下的逐自旋索引信息，仿真框架的block求解器同步引入索引透传机制：colour class求解循环按全局自旋索引向backend传递idx参数，使BehavioralSMTJSpin内部的_g_per[idx]、_h_off_per[idx]查表能正确对齐。该改动对所有不使用D2D路径的backend均不会引入额外开销。框架还引入轻量级register_spin_backend()注册表，允许外部模块在不修改isim.py的前提下注册新的backend，使行为级模型与并行worker的pickle序列化路径自然兼容。

#### 3.4.2 单参数消融实验

要分离每个参数的独立效应，做法是在一个固定的Erdős-Rényi Max-Cut小规模实例 (n=14，pedge=0.30，随机种子固定) 上逐一扫描各参数，其余四个参数保持理想值。实例规模使214个状态可被完整枚举得到精确基态Emin=−6.878，作为TTS99计算的固定目标值；扫数T=2000、(β0,βf)=(0.1,5.0)、每点Ntrial=200次独立试验，退火端点取较高最终温度使理想基线成功率落在ps≈0.19的灵敏区间，从而放大各非理想性的可分辨差异。此处TTS99以扫数计、与机器无关，故消融比值可被任意环境逐位复现。图3-8(a)纵轴为相对理想点的TTS99退化倍数 (对数尺度)。

图3-8 器件级与跨硬件性能评估。(a) 14自旋ER Max-Cut测试实例上的器件非理想性单参数消融；(b) 四类平台的TTS99对比；(c) 四类平台的单解能耗对比。

五组扫描给出的灵敏度排序与电学存储的直觉部分相左，下面逐项来看。威胁最大的是Plateau ceiling (pmax)：pmax=0.9已使TTS99退化约10×，0.8退化约20×，0.72 (Device A AP→P高压平台实测值) 时200次试验无一命中基态，能量中位数自理想的−6.77依次坍缩至−4.50、−3.55、−2.58。这从仿真侧印证了2.3节的器件选型结论：back-hopping平台明显的样品不宜作概率单元，须经工艺筛选或工作点回退 (写入电压退至平台之前) 规避。次之的是Drive gain (gdev)：gdev=0.5退化3.0×，而gdev>1反而加速 (1.5、2.0分别为0.62×、0.64×)，与同批次sigmoid斜率比Néel-Brown预测大ηc≈5∼10倍的实测一致，提示器件略高于理想drive gain的工作点有利于求解。Drive offset (hoff) 在小偏置下尚可容忍 (0.05、0.1各为1.4×、1.8×)，但hoff=0.2时急剧恶化至40×、能量中位数降至−6.44：系统性偏置相当于一束与真实基态竞争的外场，退火越充分越被其俘获，故危害随扫数预算增长 (同一点在T=500下仅6.9×)。C2C noise (σC2C) 反而是最被容忍的一项，即便σC2C=2也只带来2.2×的退化，因为零均值抖动在多次重启下被平均抵消。D2D dispersion (CV(Δ)) 在PDK基线7.7%下仅1.4×、推至CV=0.30仍为1.3×，但CV=0.60时基线成功率被完全抹平；该容忍-至-崩溃形态与2.3.6节由Jensen不等式与Monte Carlo给出的F(CV(Δ))传递函数同阶，PDK基线下F=0.997对应的保持率在工程容差之内。

由此得到的灵敏度排序大致为：back-hopping平台pmax最敏感 (即便0.9也退化10×)，其次为大写入偏置hoff与驱动增益亏损gdev<1；循环噪声σC2C与中等以下的D2D离散CV(Δ)则被较好容忍，仅在极端离散 (CV=0.6) 下才崩溃。这一排序与存储MRAM的关注点既有重叠也有迁移：偏置对称性与阵列均匀性对二者皆重要，但作概率求解单元时循环噪声因多次重启被平均而高度容忍 (相对存储的实质放松)，主要约束转移到存储语境不强调的两项，即back-hopping平台抑制与drive gain标定。因此面向概率计算的sMTJ，其优化目标相比存储目标发生了重心迁移：在继续约束写入偏置与离散度的同时，把平台抑制与增益标定提到首位，这就为器件工艺优化与写入策略设计给出了明确的优先级。

#### 3.4.3 跨硬件架构的TTS与能耗对比

要与已发表的Ising机横向对比，算法层的求解性能就得先翻译为物理时间与能耗。为此给四类代表性硬件各建一套物理模型，每个平台由单自旋更新时间tupdate、更新能量eupdate与并行度N∥确定，参数与依据见表3.8。

表3.8 跨硬件架构投影参数

| 平台 | tupdate | eupdate | N∥ | 数据源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| sMTJ-array (本工作) | 0.75 ns | 0.78 pJ | 64 | 2.3节实测：E=Vth2/RSOT⋅tw |
| CMOS p-bit ASIC | 5 ns | 5 pJ | 64 | Camsari等2019，本章代表性投影参数 |
| FPGA SBM | 1 ns | 1 nJ | 256 | Goto等2021 |
| CPU + Numba (软件) | runtime | runtime | 1 | 仿真框架运行实测，TDP=28 W |

CPU平台的参数由仿真框架的time_median实测数据在运行时反推 (tupdate=time_median/(NsweepNspin)，能耗按单核TDP=28 W估算)，其量级与Intel x86单核芯片的功耗包络一致。CMOS p-bit参数取与文献p-bit实现相容的代表性ASIC量级，FPGA Ising机参数采用文献报道量级；每个TTS99与每解能耗依据

TTS99=log(1−0.99)log(1−ps)⋅Nsweep⋅NspinN∥⋅tupdate

Esol=log(1−0.99)log(1−ps)⋅Nsweep⋅Nspin⋅eupdate

计算，其中ps与Nsweep取自前述基准的实测数据，与硬件物理参数解耦。投影只改变扫数到时间/能耗的换算系数、不改变算法层成功概率，故硬件比较结果跨平台可比。

将该模型作用于前节三类基准 (Max-Cut G1/G14/G22、整数分解九个半素数目标、TSP burma14/ulysses16) 的实测ps得到图3-8(b)与图3-8(c)。G14因ps=0在所有平台上TTS99均不定义，记为n/a；其余十三个实例上四类平台的相对位置稳定。

时间维度上，sMTJ-array显著快于CMOS p-bit与CPU。在G22 (n=2000) 上sMTJ-array耗时54.7 ms、CMOS p-bit需365 ms (约6.7×)、FPGA SBM需18.2 ms (约0.33×，因N∥=256的并行度优势)、CPU+Numba需734 s (约1.34×104×)。时间排序随规模而异：小规模实例 (整数分解，Nspin≤15) 上sMTJ-array最快，大规模实例 (G1、G22、TSP) 上FPGA SBM凭借256×并行度领先；能耗维度上则sMTJ-array始终领先：G22实例下sMTJ的每解能耗3.6 mJ显著低于CMOS的22.8 mJ (6.4×)、FPGA的4.6 J (约1280×)、CPU的2.06×104 J (约5.8×106×)。

硬件对比的主要差异来自更新操作的物理载体。sMTJ-array相对FPGA Ising机的优势不在原始时间，而集中于能耗效率：FPGA以GHz量级时钟在数字电路上模拟随机翻转动力学 (无论是Glauber采样还是simulated bifurcation的微分方程时间步进)，单次更新需通过LUT权重和、随机数生成、阈值比较的完整数字流水线，单次更新能耗在1 nJ量级、几乎完全由静态泄漏电流决定；sMTJ则以亚皮焦的单脉冲完成同等采样，能效提升103×源自把"采样"这一操作从数字状态机迁移到本征随机器件层。相对CMOS p-bit ASIC，优势来自同尺度内的写入能耗压缩：两者皆在芯片层并行随机采样、N∥同为64量级，差异源于sMTJ的SOT通道写入电压与脉宽相对CMOS LFSR或亚阈值MOS随机源的优势。该比较与已报道的sMTJ p-bit硬件实验的时间与能耗优势范围一致。

进一步与异类伊辛机架构的横向比较参见专题综述。当前四类硬件中并未包含光学相干Ising机 (如NTT 100k-spin CIM)，后者在N扩展性上有相对优势，但其典型TTS99与本节sMTJ-array处于同一数量级，且能耗与光泵浦功率相关，不在本节物理模型的覆盖范围内。本节硬件对比的范围限于纳秒级更新时间、皮焦级更新能耗的电学Ising硬件。在该范围内，sMTJ-array同时给出了最低的求解能耗与可竞争的求解时间，其相对优势还随问题规模增大而放大。

#### 3.4.4 复现流水线

本节全部数据由两个驱动脚本复现。bench_device_ablation.py运行单参数消融，支持G-set模式 (需要外部数据文件) 与ER枚举模式 (无外部依赖，本节使用)，整次单参数消融实验在多核机器上约十分钟即可完成。bench_hardware_compare.py从任意基准驱动产生的summary.csv读入ps与Nsweep，按四类硬件物理参数计算TTS99与Esol并生成图像，运行时间可忽略。两个驱动均复用现有基准流水线，并与3.3节的compare_baselines.py、bench_*.py共享SolverConfig、Problem、multistart接口，可在无额外参数调整的情况下复用已生成的summary数据。

### 3.5 本章小结

本章把全文主线下"同一硬件单元在组合优化任务上的可达性能与边界"这一问题，落到一个贯通问题、算法、器件与硬件四层的可控变量实验框架之上。前端以(J,h)承接各类组合优化问题；求解层共享异步Gibbs内核、几何退火与由SeedSequence派生的种子序列；器件层直接复用第二章所获得的五参数行为模型(gdev,hoff,σC2C,pmax,CV(Δ))；硬件层则通过(tupdate,eupdate,N∥)将不同平台投影为可比较的TTS与每解能耗。在这一框架中，sMTJ作为概率求解单元的作用不再停留于经验判断，而是可以从采样规则、退火参数、器件扰动与硬件实现四个层面分别加以检验，并追溯差异的来源。

算法层面的主要结论是，sMTJ-Gibbs相对经典Metropolis-SA的优势具有明确的实例依赖。在十四个跨结构、跨规模实例的同框架对照中，两类动力学在中小规模或低连接度问题上的差异基本落入统计涨落范围，而在大规模高连接度图G22上出现实质性加速；这一趋势可由两类规则在中等|βhieff|区间的更新方向差异来解释。概率器件对伊辛求解的价值并非在所有能量景观上等量显现，它更多集中于特定的结构与规模。TSP基准给出了另一侧的边界：基础几何SA在n2-spin QUBO上的失效并非退火参数标定不充分，因为惩罚系数A-margin在1.2至10的扫描范围内几乎不改变相对偏差；真正的瓶颈在于编码与更新粒度的耦合。将更新方式替换为置换空间簇翻转后，求解成功率即可跃迁至ps=1.00，说明约束密集问题若要受益于sMTJ阵列，还需在单自旋抽象之外支持多p-bit的time-aligned更新。

器件与硬件分析标定了面向求解的非理想性优先级：最敏感的是back-hopping平台pmax与驱动增益亏损gdev<1，这两项恰是存储语境所不强调的；循环噪声σC2C因多次重启被平均而获得高度容忍；写入偏置hoff与阵列离散CV(Δ)仍需控制，它们与存储的关注点相互重叠。面向概率计算的sMTJ优化目标体现为优先级重心迁移，而非存储目标的简单反转。跨硬件投影进一步表明，sMTJ-array在能耗上的领先来自采样机制本身的物理迁移，即把随机更新从数字状态机下沉到本征随机器件层，而非依赖更激进的外围电路设计。这些结果可为器件筛选、工作点标定与系统选型提供优先级依据。

本章工作仍有若干局限。置换空间求解器虽然给出了TSP性能的可达上界，但其所需的多p-bit time-aligned驱动尚未落实为具体的sMTJ阵列电路方案。五参数行为模型主要刻画稳态非理想性，还没有覆盖累积写入退化与1/f低频漂移。此外，硬件投影的比较范围限于纳秒级、皮焦级的电学Ising硬件，光学相干Ising机和量子退火等异类平台尚未纳入。

从主线层面看，本章获得了两条独立于Max-Cut与TSP具体数字的证据，使第一章所提出的同一阵列承担两类任务的设想从设计构想推进为可证实的结论：其一，sMTJ阵列在能耗维度的领先来自把采样下沉至本征随机器件层这一范式差异，而非具体电路优化的累积；其二，求解性能的灵敏度优先级与传统存储MRAM不尽相同，平台抑制与增益标定升为首要、循环噪声容差放宽，而偏置与离散仍需控制，因此面向概率计算的sMTJ工艺路线图与面向存储的路线图在优化重心上有所迁移。二者共同构成对全自旋三位一体架构在伊辛求解任务上的工程化判断。下一章将把同一硬件单元转作PBNN的伯努利权重，复用本章所建立的器件级Sigmoid接口与硬件投影方法，考察相同架构在机器学习推断任务上的对偶定位。

### 参考文献

Barahona F. On the computational complexity of Ising spin glass models[J]. Journal of Physics A: Mathematical and General, 1982, 15(10): 3241-3253. DOI: 10.1088/0305-4470/15/10/028.

Kirkpatrick S, Gelatt C D, Vecchi M P. Optimization by simulated annealing[J]. Science, 1983, 220(4598): 671-680. DOI: 10.1126/science.220.4598.671.

Hajek B. Cooling schedules for optimal annealing[J]. Mathematics of Operations Research, 1988, 13(2): 311-329. DOI: 10.1287/moor.13.2.311.

Kochenberger G, Hao J K, Glover F, et al. The unconstrained binary quadratic programming problem: a survey[J]. Journal of Combinatorial Optimization, 2014, 28(1): 58-81. DOI: 10.1007/s10878-014-9734-0.

Karp R M. Reducibility among combinatorial problems[M]//Miller R E, Thatcher J W, Bohlinger J D, eds. Complexity of Computer Computations. Boston, MA: Springer, 1972: 85-103. DOI: 10.1007/978-1-4684-2001-2_9.

Goemans M X, Williamson D P. Improved approximation algorithms for maximum cut and satisfiability problems using semidefinite programming[J]. Journal of the ACM, 1995, 42(6): 1115-1145. DOI: 10.1145/227683.227684.

Lucas A. Ising formulations of many NP problems[J]. Frontiers in Physics, 2014, 2: 5. DOI: 10.3389/fphy.2014.00005.

过程记录：最初固定A-margin=2.0只是为了满足基态可行性留出安全余量；主基准出现ulysses16可行率仅3%、ps=0后，才将该系数暴露为显式超参数并加入扫描。后续A-margin=1.2∼10的结果显示可行率仍仅2%∼3%，说明问题不只是惩罚项偏小。

Jiang S, Britt K A, McCaskey A J, et al. Quantum annealing for prime factorization[J]. Scientific Reports, 2018, 8: 17667. DOI: 10.1038/s41598-018-36058-z.

Borders W A, Pervaiz A Z, Fukami S, et al. Integer factorization using stochastic magnetic tunnel junctions[J]. Nature, 2019, 573(7774): 390-393. DOI: 10.1038/s41586-019-1557-9.

本章墙钟TTS99与单次耗时为该机器实测值 (由仓库results_rerun/下各驱动重新生成)，随宿主机性能近似线性缩放；而单次成功率ps、以扫数计的TTS99比值、由ps导出的加速比、以及器件消融的退化倍数均与硬件无关，可在任意环境逐位复现。

Ye Y. G-set benchmark instances for Max-Cut[DB/OL]. Stanford University. G-set data page.

Benlic U, Hao J K. Breakout local search for the Max-Cut problem[J]. Engineering Applications of Artificial Intelligence, 2013, 26(3): 1162-1173. DOI: 10.1016/j.engappai.2012.09.001.

过程记录：主基准的T=104扫数给出ps=0后，曾对G14追加103,3×103,104,3×104,105扫数扫描；前四档仍无精确命中，105扫数才首次达到ps=0.01。因此本文将其写作“预算阈值与景观结构导致的收敛困难”，而非简单记为算法失效。

Onizawa N, Hanyu T. Enhanced convergence in p-bit based simulated annealing with partial deactivation for large-scale combinatorial optimization problems[J]. Scientific Reports, 2024, 14: 1339. DOI: 10.1038/s41598-024-51639-x.

过程记录：M=51=3×17的比特预算扫描是一次典型的编码修正。bq=4时q最大只能到15，故ps=0且TTS99无意义；改为最小覆盖的bq=5后ps升至0.05，继续扩到bq=6,7又因搜索空间稀释而降至0.03,0.025。这组负例支撑了“最小覆盖分配”而非任意加大比特数的选择。

过程记录：因子分解基准早期沿用Max-Cut的退火端点习惯取βf=20，部分目标出现rc<1的试验，使“约束违反”与“伪乘积”两类失败模式混杂、难以归因。将βf提到30、惩罚项在凝固期完全主导、rc回到1.00后，失败模式才被干净地隔离为约束满足面内的伪最优 (即正文rc=1而rm<1的讨论)。这也提示退火端点不宜跨问题族直接套用。

Aadit N A, Grimaldi A, Carpentieri M, et al. Massively parallel probabilistic computing with sparse Ising machines[J]. Nature Electronics, 2022, 5(7): 460-468. DOI: 10.1038/s41928-022-00774-2.

Reinelt G. TSPLIB: a traveling salesman problem library[J]. ORSA Journal on Computing, 1991, 3(4): 376-384. DOI: 10.1287/ijoc.3.4.376.

Warren R H. Solving combinatorial problems by two D-Wave hybrid solvers: a case study of traveling salesman problems in the TSP Library[EB/OL]. arXiv:2106.05948, 2021. DOI: 10.48550/arXiv.2106.05948.

Aramon M, Rosenberg G, Valiante E, et al. Physics-inspired optimization for quadratic unconstrained problems using a digital annealer[J]. Frontiers in Physics, 2019, 7: 48. DOI: 10.3389/fphy.2019.00048.

过程记录：TSP部分先尝试沿QUBO路线调整惩罚强度，但ulysses16的扫描显示A-margin=1.2∼10下ps始终为0，最佳相对偏差仍为76.9%∼102.3%。据此才将修正方向从单自旋QUBO调参转向置换空间的2-opt/swap/insert簇更新。

Camsari K Y, Sutton B M, Datta S. p-bits for probabilistic spin logic[J]. Applied Physics Reviews, 2019, 6(1): 011305. DOI: 10.1063/1.5055860.

Goto H, Endo K, Suzuki M, et al. High-performance combinatorial optimization based on classical mechanics[J]. Science Advances, 2021, 7(6): eabe7953. DOI: 10.1126/sciadv.abe7953.

Mohseni N, McMahon P L, Byrnes T. Ising machines as hardware solvers of combinatorial optimization problems[J]. Nature Reviews Physics, 2022, 4(6): 363-379. DOI: 10.1038/s42254-022-00440-8.